# Элекрафт К2

### Инструкция по настройке.

1.Настройка порога срабатывания системы АРУ.

Убедитесь, что ручка RF Gain установлена в максимум.

Найдите настроечный резистор R1 на плате Control Board –

если смотреть сверху, то он будет виден на плате справа.

При помощи мультиметра замерьте постоянное напряжение (DC) на 5-ой ноге микросхемы U2 на этой же плате, рядом с вышеуказанным резистором. Отрегулируйте резистор R1 так, чтобы получить напряжение 3,8В на 5-ой ноге U2.

Замечание. Если вы в дальнейшем, измените положение резистора R1, то вам будет необходимо заново откалибровать S-метр.

Если не удается получить напряжение 3,8В, следует сделать следующее. С обратной стороны платы Control Board необходимо припаять дополнительный резистор 15кОм, между ножками 3 и 4 резисторной сборки RP6.

2.Настройка S-метра.

В меню К2 выберите пункт CAL S LO (установка нуля),

Удерживая кнопку MENU, вы войдете в меню регулировки этого параметра. Вращайте ручку настройки VFO, пока не будет гореть только один левый сегмент S-метра, затем медленно вращайте VFO до тех пор, пока левый сегмент не погаснет. Как только левый сегмент погас, прекратите вращение, и выйдите из меню.

Войдите в меню в пункт CAL S HI(настройка всей шкалы), установите ручку RF-Gain теперь в минимальное положение, вращая ручку VFO добейтесь что бы загорелся 9-тый сегмент шкалы, и медленно продолжайте вращать до тех пор, пока не загорится 10-тый сегмент. Как только загорелся 10-тый сегмент – вращение нужно прекратить.

Выйти из Меню, ручку УПЧ вернуть в максимальное положение.

3.Проверка диапазона рабочих частот синтезатора.

Подключите пробник к гнезду P5 частотомера на плате Control Board. Щуп пробника подключите к контрольной точке TP3.

Используя MENU, войдите в режим измерения частоты – CAL FCTR. На дисплее должно появиться показание частоты.

Теперь, когда вы находитесь в режиме измерения частоты, нажмите вначале кнопку BAND+ и запишите показания частоты (обычно в районе 12100kHz), затем нажмите BAND- и также запишите показания (обычно в районе 12080-12090kHz).

Ref. High Freq.      Ref. Low Freq.       Разница (kHz)

____________      ____________       __________

Нужно отнять из большего значения меньшее, и проверить, что бы разница была в пределах между 9,8 … 15kHz.

По окончании, выйдите из MENU.

4.Проверка работоспособности VCO.

Установите диапазон 80м, и настройтесь на частоту 4000,10kHz. Подключите пробник к контрольной точке TP1 (контрольная точка VCO). Включите режим измерения частоты CAL FCTR. Вы должны увидеть на дисплее показания частоты в пределах 8…10MHz.

Выйдите из режима измерения.

5.Настройка VCO.

Настройка напряжений VCO сводится к установлению необходимых диапазонов напряжений, при помощи регулировки катушки L30:

-полностью отключите щуп частотометра от К2,

-установите диапазон 80м, настройтесь на частоту 4000kHz,

-подключите щуп мультиметра к левой ноге резистора R30,

-при помощи пластиковой отвертки отрегулируйте положение сердечника катушки так, чтобы получить напряжение 6,0B,

Если не удается – проверяйте правильность сборки.

Установите частоту 3500kHz на дисплее.

Измерьте и запишите напряжение на левой ноге резистора R30  для этой и других частот, согласно таблице.

Заполните ее:

Band   Low Freq.Voltage   High Freq.Voltage

80 m         3500 ______       4000 ______

40 m         7000 ______       7300 ______

30 m       10000 ______     10150 ______

20 m       14000 ______     15000 ______

17 m       18000 ______     18200 ______

15 m       21000 ______     21450 ______

12 m       24800 ______     25000 ______

10 m       28000 ______     28800 ______

Напряжения для каждого диапазона должны быть в пределах от 1,5В до 7,5В.

Если на одном из диапазонов напряжения не попадает в указанные пределы, необходимо на этом диапазоне отрегулировать катушку L30 таким образом, чтобы получить нужное значение для нижнего, или верхнего напряжения.

После этого, нужно еще раз перепроверить все напряжения согласно таблице.

Если не получается, необходимо проверить:

-правильность намотки трансформатора T5 (кол-во витков),

-правильность номиналов емкостей C71-C74,

-правильность установки диодов D21-D26.

Если неисправность найдена, нужно еще раз выполнить весь данный раздел, с самого начала.

6.Настройка BFO.

Включите диапазон 40м. Подключите щуп частотомера к контрольной точке TP2. Включите частотомер - MENU->CAL FCTR. На дисплее должны быть показания 4908 … 4918 kHz.

Когда вы находитесь в этом режиме (измерение частоты), кнопки BAND+ и BAND- используются для проверки диапазона перестройки BFO.

Сначала нажмите BAND+, и запишите значение частоты в таблицу, затем нажмите BAND-, и также запишите значение частоты в таблицу. Посчитайте разницу, она должна быть в пределах 4…6kHz.

BFO High Freq. ___________ (должно быть >= 4916.3 kHz)

BFO Low Freq. ___________ (должно быть <= 4912.7 kHz)

Разница (High - Low)___________ (должно быть >= 3.6 kHz)

Если разница менее 3,6kHz, проверьте правильность установки диодов D37 и D38, а так же кварцев X3 или X4.

Трансивер имеет четыре положения кв.фильтра, которые можно настроить по своему усмотрению. Для этого используется пункт меню CAL FIL.

Перед настройкой опорных частот кв.фильтра, убедитесь, что нижняя крышка шасси установлена и зафиксирована винтами.

Теперь основные регулировки меню CAL FIL.

Когда вы находитесь в меню CAL FIL:

Нажатие BAND+ индицирует номер фильтра FL1, FL2, FL3, FL4, полосу пропускания фильтра 1.50, 0.70, 0.40, 0.20. Ручкой VFO можно отрегулировать и получить нужную полосу пропускания для каждого из четырех фильтров. Для запоминания настройки каждого фильтра – нажимайте кнопку XFIL, после нажатия происходит запоминание текущего значения фильтра и переход к следующему фильтру.

Нажатие BAND- индицирует номер фильтра и соответствующее значение BFO для этого фильтра. Ручкой VFO можем менять значение BFO, и «двигать опору» туда-сюда. Для запоминания настройки текущего значения BFO и перехода к следующему фильтру – нажимаем опять же кнопку XFIL.

Если нажать кнопку DISPLAY, то на дисплее появится частота BFO в kHz. Настраивать BFO можно и в этом положении, для запоминания и перехода к следующему фильтру нажимаем XFIL.

Для телеграфной версии К2 (без SSB-модуля) для начала установите значения BFO как в данной таблице.

7.Линеаризация VFO.

Данная процедура необходима для стабильной работы синтезатора, и точности показаний во всем диапазоне частот.

Перед выполнением данной процедуры «прогрейте» К2 в течении как минимум 30-40 минут. После этого:

- щуп частотомера поместите в контрольную точку TP1,

- затем включите диапазон 40м,

- выберите режим CW-normal и первый фильтр FL1,

- ручкой настройки установите частоту 7000…7100kHz,

- войдите в меню CAL PLL, и удерживая кнопку MENU запустите процесс автоматической калибровки синтезатора.

Процесс калибровки длится 5-10минут, по окончании процесса вы увидите надпись END на дисплее трансивера.

8.Настройка подчисточного фильтра.

На данном этапе проводится предварительная подстройка контура L34, который находится в правом нижнем углу платы RF-Board. Необходимо:

-пластиковой отверткой вывернуть сердечник катушки таким образом, чтобы он находился в самой верхней части катушки,

-включить диапазон 40м, режим CW, FL2=700Hz,

-антенну отключить, УВЧ включить, ручку УПЧ на максимум,

-подключить наушники и установить ручку громкости на 12часов,

-плавно настройтесь на частоту 7000kHz (на этой частоте вы услышите слабый сигнал «пораженки»),

-отрегулируйте положение L34 так, чтобы полезный сигнал (пораженка) был слышен максимально громко, и чтобы при этом, уровень шума был минимальным.

Обычно наилучшее положение сердечника – полтора оборота от самой верхней точки катушки.

9.Настройка диапазонных фильтров диапазона 40м.

Для настройки можно использовать простейший генератор шума, либо внешний генератор, либо подключить кусок провода 1,5-2м в антенное гнездо.

Для контроля точности настройки удобно пользоваться компьютерными программами анализатора спектра, для этого соединяем НЧ-выход К2 со входом звуковой карты, и по максимальной амплитуде спектра определяем оптимальную настройку фильтра.

ВАЖНО! Соблюдайте именно такую последовательность настройки:

-включите диапазон 40м, настройтесь на середину диапазона (7100kHz) и вращая пластиковой отверткой катушки L1 и L2 добейтесь максимальной громкости приема,

-подключите эквивалент нагрузки 50Ом к антенному гнезду,

-установите ручкой POWER мощность 2w,

-нажмите кнопку TUNE, ваш К2 перейдет в режим передачи несущей (не включайте передачу более чем на 10секунд!!!),

-пластиковой отверткой отрегулируйте положение катушки L1 для получения максимально возможного значения отдаваемой мощности, на дисплее К2.

-снова нажмите TUNE для выхода из режима передачи,

-через некоторое время снова войдите в режим TUNE, и настройте катушку L2 для получения максимально возможного значения отдаваемой мощности, на дисплее К2.

-если необходимо, данную операцию можно повторить 2-3 раза.

Проверяем выходную мощность:

-подключаем эквивалент нагрузки 50Ом к ант.гнезду,

-устанавливаем значение вых.мощности 5Вт,

-нажимаем DISPLAY, чтобы увидеть показания напряжения и потребляемой мощности,

-нажимаем TUNE для перехода в режим передачи,

-контролируем потребляемый ток, он должен быть в пределах 1,3…1,6А, напряжение при этом, не должно падать более, чем на 1В,

-устанавливаем POWER на отметку 10w,

-нажимаем TUNE, смотрим потребляемый ток, - должен быть в пределах 1,8…2А,

-если на дисплее появляется надпись HI CUR (большой ток), нужно войти в меню CAL CUR, чтобы установить нужный предел потребляемого тока (обычно 2,5А).

10.Настройка диапазонных фильтров 80…10м (прием).

Подключите вместо антенны генератор, или кусок провода 1,5…2м длиной, включайте УВЧ для каждого диапазона, так же можно выключить систему АРУ.

Установите все эти подстроечные конденсаторы в среднее положение: С21,С23,С32,С34,С44,С46.

Некоторые катушки используются на двух диапазонах, поэтому важно соблюдать именно такую последовательность настройки:

-включаем диапазон 80м (середина диапазона), и настраиваем катушки L3 и L4 по максимальной громкости приема,

-включаем диапазон 20м (середина диапазона), устанавливаем конденсаторы С21 и С23 в среднее положение, и только затем настраиваем катушки L8 и L9 по максимальной громкости приема,

-включаем диапазон 30м, настраиваем катушки L8 и L9,

-возвращаемся на диапазон 20м, и теперь настраиваем емкости С21 и С23 по максимальной громкости сигнала,

-включаем диапазон 15м, настраиваем L10 и L11 по максимуму сигнала,

-включаем диапазон 17м, настраиваем С32 и С34 по максимальной громкости приема,
-включаем диапазон 10м, настраиваем L12 и L13 по максимальной громкости приема,
-включаем диапазон 12м, настраиваем С44 и С46 по максимальной громкости приема.

11. Настройка диапазонных фильтров 80…10м (передача).

Теперь немного подкорректируем настройку диапазонных фильтров, что бы использовать небольшую мощность передатчика наиболее рационально. На приемных свойствах эта подстройка никак не отразится, т.ч. чувствительности у К2 и так с избытком.

Подключаем эквивалент нагрузки 50Ом к антенному выходу.

Устанавливаем мощность 2w.

Процедура настройки:

-включаем диапазон 80м (середина диапазона), подстраивая катушки L3 и L4, добиваемся максимальных показаний отдаваемой мощности (не включайте передатчик более чем на 5…10сек!!!),

-включаем диапазон 20м (середина диапазона), устанавливаем конденсаторы С21 и С23 в среднее положение,

-теперь настраиваем катушки L8 и L9 по максимальной мощности на дисплее,

-включаем диапазон 30м, настраиваем катушки L8 и L9,

-возвращаемся на диапазон 20м, и теперь настраиваем емкости С21 и С23 по максимальной мощности на дисплее,

-включаем диапазон 15м, настраиваем L10 и L11 по максимуму мощности на дисплее,

-включаем диапазон 17м, настраиваем С32 и С34 по максимальной мощности,

-включаем диапазон 10м, настраиваем L12 и L13,

-включаем диапазон 12м, настраиваем С44 и С46.