Данная программа является частью виртуального прибора для оценки емкости и ESR -эквивалентного последовательного сопротивления - электролитических конденсаторов.

Прибор работает со звуковыми картами, имеющими стерео вход (линейный).

Для реализации прибора на вашем рабочем месте потребуется простейшая внешняя схема. Запаситесь двумя стерео аудио вилками (можно от испорченных наушников), парой щупов или зажимов "хук" для подключения к испытуемому конденсатору, резистором 8..12 Ом. Соберите схему, показанную на рисунке.

Подключите вилку «Вход» к линейному входу звуковой карты, вилку «Выход» – к ее выходу (вместо динамиков). В настройках звуковой карты из Windows выберите на странице Запись «Линейный вход», а на странице Воспроизведение у линейного входа поставьте галку «Откл».

При работе с прибором пользуйтесь встроенной в программу подсказкой, вызвать которую можно кнопкой ? или клавишей F1.