15.02.2016  UA1CEG/p  в лесах- полях. Проверка в работе  «PA»  3 ватта.
(Home made, 3 watts,  Delta)

Сборка 3- ваттного «усилителя мощности».

Грешен- люблю попаять!

Попались 6 ферритовых колец. Нужно применить!

Справа от аппарата старое доброе согласующее устройство, с встроенным усилителем те-же 3 ватта. Согласует- то это СУ великолепно и всё, начиная от нормальной антенны до куска колючей проволоки, но… стальной корпус, он  несомненно прочный, только обладает существенным весом!

Решение пришло сразу: собрать лёгкий «усилитель мощности», настроенный на стандартные диполи, дельты. Универсальность СУ  очень редко востребована! А лишний вес я такаю… Если нужно, СУ всегда можно взять с собой.
 Собираю широкополосный ВЧ трансформатор, т.н.  «бинокль»

«Плавали- знаем», однажды проявил невнимательность, тонкий проводок замкнул и…
сколько времени ничего не получалось! Проверяю!

Тут всё понятно, прибор ещё как пригодится, переключатель- естественно нужен, свето- диод для подсветки прибора- очень даже полезен!

Когда освещения не хватает, светодиод  чудесно подсвечивает!

«Бинокль» выполняет важнейшую функцию: согласует низкоомный выход транзистора с относительно высокоомным  входом антенны.  Остаётся только подобрать индуктивности и ёмкости П-контура, этот процесс  «бинокль» облегчает  капитально!

Один транзистор КТ920Б, можно и КТ920В, Г. Тонкость в том, что мне нужен чистый сигнал, а что- бы получить 5 ватт, нужно добавить каскад, соответственно уменьшив усиление, добавив отрицательные обратные связи…

В этом варианте 5 ватт- то я могу получить, такая гадость получается!  Даром не нужно!

Читали,кто-то писал,  как QRP сигнал засорял эфир в радиусе нескольких километров?

У кого как, у меня моментально, как только начинаю налаживать, на столе образуется беспорядок!

Есть! На 14 мГц всё отлично.  На 21 мГц никаких 3-х ватт я не получил, но ватта  2 есть.
  Прикручиваю крышку, время позднее, завтра нужно проверить в эфире.

Проверка  в эфире.

Зима!

Вон там «вигвам».

Дельта.

На 20  метрах стации есть!

Было бы интересно провести  QSO с Подмосковьем, но не вышло… OZ6YM я тоже не дозвался.

Моментально отвечает старый знакомый:

Интересное QSO, обе станции и моя и ON4WRC  в поле.

VK3DBD  я абсолютно не не слышал! А OZ4UN принимал прилично…

ППП  сейчас в роли калибратора: 14060.

Передаю общий вызов.

Какие люди! Опять старый знакомый!

449/449 поэтому потребовалось упорство и время, Всё прошло отлично!

Не понял почему, но Klaus сегодня проводить предельно короткие QSO…

Но, неважно! QSO состоялось «DSW» от мне передал.

Посмеялся. Один винтик вчера ночью, прозевал- не закрутил! Спасть уже хотелось капитально…

Главное- PA  работает прекрасно! Цель выхода достигнута.

Скиммеры вполне успешно принимали. Уровни… как и положено для честной работы QRP! Соответствуют.

До встречи  в эфире!

73! UA1CEG Юрий Александров, д.Гарболово. Ленинградской области, Всеволожского района.

LO23, KP50FI.

Сайт:   www.ua1ceg.ru