17.08.2019   UA1CEG/p  в тесте  RDA,14 мГц.

(Погода изумительная, летняя!  +19, солнце!  Long Dipole, home made, 3 watts)

Тест RDA, идёт, но у меня пока нет возможности выйти в леса- поля…

2018 г.

21  RD4W/P 34621  128  389  89

22  RD3PO/P 26030  105  274  95

- UA1CEG/P 270  10  30  9  24

- RK1AA 65  3  13  5

- 25  R2AP/6 30  4  5  6

2017 г.

- UA3BAJ/P 9850  59  197  50  12208  66  218  56  26

- UA1CEG/P 1003  16  59  17  976  16  61  16

- 27  RA3AL/M 28  3  7  4  85  4  17  5

Между тем, я с удовольствием участвовал в этом тесте!

Включаю узкую полосу, кварцевый фильтр, полоса 600 герц.

В Р-326М включаю полосу 500 герц.  В Р-326М  фильтры штатные! Приёмник недоработанный, неусовершенствованный, не «доведённый до ума», т.е приёмник не изуродованный!
 Как-то  пишет грамотный человек: «Начитавшись всяких «доработчиков» я решил заменить  штатные ЭМФ  у Р-326М. Но,  «червячок сомнения был» и… я включил прибор и сравнил характеристики штатных ЭМФ с этими т.н. «совершенными». Эти «совершенные» и близко не дотягивают до штатных, профессиональных ЭМФ. Вставил я приёмник в корпус и ни за что не буду я у совершенствовать  Р-326М!! »

Я сравнивал шикарные кварцевые фильтры с ЭМФ  моего Р-326М, и  не заметил разницы!

Как я уже говорил, если я собираюсь приобретать старую- добрую приёмную аппаратуру, то, если продающий заявляет о доработках, усовершенствований, «доведений до ума», я сразу сбрасываю цену в 2 раза!  Да и то, сомневаюсь покупать, или нет…

====================================================================

Олег  RX3G:

Александр, сама схема минитрансивера вопросов не вызывает. Все там красиво, и теоретически должно работать. НО!!! При активации выхода частоты опорника в Si5351 в спектре сигнала появляется такое изобилие "палок", что все удовольствие пропадает. Вот в этой ветке эту проблему уже обсуждали -qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/13093...т-и-не-степ?start=10
И вот спектрограммы при выключенном выходе опоры и при включенном. Я самолично пробовал. Даже без подключения выхода опоры к смесителю, просто при его активации, сразу же на прием возникают куча несушек. Полагаю, что не стОит экономить на спичках, и собрать простейший кварцевый генератор опоры на 1 транзисторе.
Скриншот со спектрограммами я снабдил своими замечаниями из вышеуказанной темы.

После прочтения, реакция  моя стандартная:

Беру тряпочку и протираю мои славные Р-326М  и Р-309!

После развенчания трансивера   «SW»,  который излучает минимум  3 (три) гармоники основной частоты, в форуме,  я свои аппараты неделю регулярно протирал!  Как только представлю, что я работаю на SW… так хватаю тряпочку и протирать мои Р-326М и Р-309. Так красочно коллеги расписали SW!

Выдвигаюсь, нужно поддержать участием тест RDA.
Великолепный тест- никакого QRP зачёта!  Это прекрасно, молодцы организаторы теста!

Поднимаю Long Dipole на рабочую высоту.

«Тестовые часы».

Подсвечиваю вспышкой, иначе уж слишком контрастно получается.

Начинаю работать в эфире.

Черновики, их можно показывать! RA0FF я, к сожалению, не дозвался. Но, раз 10 вызывал.

Тест идёт очень живенько!

Горизонт, на фоне home made TRX.

Мне нравится такая обстановка- солнце, самоделка, Long Dipole! Ни безо- агрегата, ни автомобильного аккумулятора….

22 QSO, один повтор, работал я один час 10 минут, 70 минут.   Чуть менее 4 минут на QSO.  Прекрасно!

Леонид классный  оператор! Принять 3- ваттный QRP/p сигнал, при таких помехах, в тесте… словом, честь и хвала Леониду  UA0QN!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На  Long Dipole, меня явно увереннее  стал принимать Крым! Николаю честь и хвала!

Прогулка.

Сидеть мне явно надоело! Сворачиваю радио и отправляюсь прогуляться.

Моя  тропа.

В центре фото- сирень, когда со всех деревьев  листья уже опадут, сирень держится!

День заметно сократился,  солнце явно ниже, хотя сегодня и летняя погода…

Прекрасно прошла радио- прогулка!

До встречи в эфире!

73! UA1CEG.