Приятель- 38.

Измеритель ёмкости   конденсатора.

(13.01.2019)

(2 завершённые конструкции за год я должен собрать!)

Собственно, для «нашего брата» паяющего коротковолновика довольно редко возникает потребность в измерении ёмкости конденсаторов. Например, при сборке передатчика попался переменный конденсатор без маркировки и  желательно знать его ёмкость.

Как раз я и решил измерить ёмкость вполне конкретного конденсатора. Интересно, да и пригодится.

Получилось 200 пф. Ну, так я и ожидал : 150- 200 пф.

Маркировка на конденсаторе отсутствует, стоит зелёная (или другого цвета точка) и всё.
Или, стёрлась маркировка.

Как-то попались отечественные конденсаторы вообще без маркировки- стоят на корпусе одна и две точки и всё! Вот эти конденсаторы…

Да и, если спаять простой измеритель, пригодится!

Схем, опубликованных… «ну, очень много!». Более чем много! Фотографий, что конструкция собрана, я обнаружил 2 (две) – в журнале «Радио» и ещё мельком видел в Интернет, там небольшая платка-  прикручена к лицевой панели мультиметра. И всё! Остальные схемы из серии «только ленивый не опубликовал». Может какие- то и работают… Сообщения: «Много лет пользуюсь, прибор работает безотказно», остаются сообщениями, фото конструкции, вероятно из скромности, авторы не размещают!

О практическом использовании этих самых измерителей ёмкости я не обнаружил сведений, что- бы конкретно и ясно.  «Быть, или не быть?…», точнее «Собирать, или не собирать?»

Пожалуй, единственное более- менее конкретное примечание редакционное:

Публикация точного прибора измерения ёмкости в «Радио» имеется.

Публикация  не вызывает никаких сомнений.  Но, это уже солидный измерительный прибор и для разовых «прикидок- проверок» собирать достаточно сложное устройство смысла нет. 
 Но, что человек сделал, собрал – никаких сомнений! Остальные авторы очень многих публикаций  избегают показывать фото собранных конструкций и прочей конкретики.

Из интереса, решил попробовать что-то подобное данному варианту:

(«Радио»  №4  1995 г.)

Сама по себе идея мне понравилась тем, что частоты сигналов, подаваемые на измеряемый конденсатор жёстко фиксированные, в большинстве схем  масса переменных резисторов, которыми устанавливается нужная частота.   Кварцованная частота, естественно,  гораздо предпочтительнее!

Почему  автор запитывает 5-ю  вольтами  микросхемы 561 серии неясно…
Естественно «повторять» мне абсолютно неинтересно и…   именно таких комплектующих, как у автора,  у меня немного нет! 
  Поэтому я тоже вступаю у в ряды «только ленивый не опубликовал!». Но,маленькая и пустяковая, несущественная, абсолютно маловажная подробность, так пустяк, мелочь- я действительно собрал завершённое устройство!

Т.е  моё сообщение не словоблудие и не схемоблудие!

Сразу уточню, что измерять величину индуктивности этим прибором я и не думал! Все мы собирали приёмники прямого усиления на СВ- ДВ. Все знают, для приёма средних волн нужно намотать на ферритовом стержне 50- 70 витков. Т.е для прослушивания 1 мГц

Нужен ферритовый стержень, 50-70 витков провода и плюс переменный конденсатор этак 300 пф. 
  При меньшей индуктивности  ВЧ напряжение будет проходить свободно. Чем больше индуктивность, тем больше сопротивление и тем меньше будет показывать данный измеритель!

Сопротивление индуктивности и конденсатора   при повышении частоты изменяются противоположно- у конденсатора сопротивление понижается, у индуктивности наоборот возрастает.
  Это знают все, но почему-то  публикация в журнале  действует гипнотизирующе! В Интернет «наш брат» вовсю проявляет критичность, в журнале- практически никогда.

Каким образом автор измеряет индуктивности, у меня не спрашивайте! Находите автора, обращайтесь в редакцию … Каким это образом в этом устройстве можно измерить индуктивность 10 мкГн?  Terra Incognita! Частота 1 мГц проскакивает индуктивности 500 мкГн не поморщившись!  К автору, к автору…

Фото завершённой конструкции я показал,  подробности далее.

Примечание:  Цифровые схемы тем хороши, что  обычно не требуют никакого налаживания, лишь бы безошибочно собрать.

561ЛН2  у меня в распоряжении  несколько нет, обойдусь, есть 561ЛА7.

Кварц 1 мГц есть, лежит без дела.

Микросхему приклеиваю к плате вверх ножками.

Загенерировала микросхема без малейших проблем.

Разумеется, для буфера можно задействовать свободные секции «И-НЕ» микросхемы 561ЛА7. Но, вряд ли кто будет отрицать, что нагрузочная способность эммитерного повторителя на КТ603 существенно выше!
  Начинаю проверять…

Прикинул график, так сказать… Шкала сжата вначале и в конце предела измерения , в середине, если не страдать занудством, прямолинейная.

При частоте 3 мГц нормально измерять можно примерно до 500 пф, далее нужно уменьшить частоту.

В моём распоряжении шикарная микросхема 561ИЕ16.  У меня возможность  выбирать коэффициент деления в широчайших пределах: ½, ¼ ….  до  1/14 .

Между прочим, фактически измеритель ёмкости, в смысле электронной части,  завершён! 
Сигнал  1 мГц подаётся с 561ЛА7  на 561ИЕ16  и далее уже можно конфигурировать измеритель ёмкости для своих целей.  До 1.5 микрофарады- достаточно этих 2-х микросхем. Если нужно измерять больше 1.5 микрофарады, нужно последовательно подключить ещё 561ИЕ16, одну или несколько.

Схема, ничего такого уж сложного!  Число пределов измерения- это по решению пользователя.

Сам процесс пользования прост- включаешь нужный предел, например «200 пф», конденсатор 200 пф тумблером подключается к   гнезду «Сх» и резистором 4.3 кОма (некритично)  устанавливаете стрелку измерительного прибора, микроамперметра на последнее деление.

Прибор, естественно лучше 50 мка, с зеркальной шкалой вообще отлично, шкалу побольше. Но, сойдёт и как у меня, если не претендовать на уж серьёзную точность показаний.

Естественно, при калибровке гнездо «Cx» должно быть свободно, измеряемый конденсатор подключать после калибровки.

«Калибровочные» конденсаторы в верху. Ясное дело, желательно образцовые конденсаторы иметь повышенной точности, но если их нет, то их нет. Ставлю, что имеется в наличии!

Довольно интересно! 3.3 пф прибор регистрирует, пара делений но и это отлично!

Элементарно- переключатель подключает  вывод 9 микросхемы 561ИЕ16.

10 пф прибор уже измеряет довольно точно!

Завершил конструкцию.

Насколько помню,  конденсатор 6800 пф.

Светодиод сигнализирует, что измеритель в режиме калибровки.
 Такой простенький прибор, а вполне может пригодиться! Я, с удовольствием занимался данной конструкцией!

До встречи в эфире!

73! UA1CEG.